336国道神木店塔至张板崖公路工程“建养一体化”服务

项目DZ-01、DZ-02标段施工招标资格预审文件

关键内容公示

一、项目概况

本项目工程路线起点位于神木市店塔镇东的高石崖塔，设店塔互通式立交与338国道府店一级公路相接，向南沿东沟设线，终点位于神盘公路张板崖收费站北侧，与337国道相接，全长32.21km。

全线采用双向四车道一级公路技术标准，设计速度80km/h，路基宽度24.5m，桥涵汽车荷载等级公路-Ⅰ级。

- 招标范围及标段划分

本次招标共划分2个标段，本项目为普通公路“建养一体化”服务项目，招标范围主要包括路基、路面、桥涵、隧道、交安设施、机电、绿化及交工验收后5年（含2年缺陷责任期和后3年养护期）养护服务。

项目采取工程量清单单价合同，交工验收后5年的养护服务费由申请人自行报价，报价应能够满足普通公路经常处于良好的技术状态要求。本项目服务费用包括建设期服务费用和养护期服务费用两部分。

施工标段划分表

| 施工 标段 | 起讫桩号 | 路线长度(km) | 主要工程内容 | 计划工期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DZ-01 | K0+000- K16+800 | 16.8 | 路基土石方约567万m³，防护圬工约6.7万m³，排水圬工约2.1万m3，桥梁2735.9米/3座，涵洞31道，隧道1975米/1座,互通式立体交叉2处（店塔互通、二堂互通）。天桥改路2952米/4处，通道改路1431米/2处,避险车道2处，路面工程长度16.8km，本标段内的交安、机电及绿化工程等。交工验收后5年（含2年缺陷责任期和后3年养护期）养护服务。 | 24个月 |
| DZ-02 | K16+800- K32+205 | 15.405 | 路基土石方约645万m³，防护圬工约2.9万m³，排水圬工约1.8万m3，桥梁3391米/16座，涵洞25道，隧道3220米/2座,分离式立体交叉2处,避险车道1处，路面工程长度15.405km，本标段内的交安、机电及绿化工程等。交工验收后5年（含2年缺陷责任期和后3年养护期）养护服务。 | 30个月(除四支河大桥外，其余工程计划工期24个月) |

三、申请人资格要求

- 3.1本次资格预审要求申请人须具备独立法人资格，且满足下述各项资质及业绩，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

- 资格审查条件（资质最低要求）

资 质 要 求

具有独立法人资格，同时具有下列或其以上资质： 1、公路工程施工总承包壹级； 2、公路路基工程专业承包壹级； 3、公路路面工程专业承包壹级； 4、桥梁工程专业承包壹级； 5、隧道工程专业承包壹级； 6、公路交通工程（公路安全设施分项）专业承包壹级； 7、公路交通工程（公路机电工程分项）专业承包壹级； 8、有陕西省交通主管部门颁发的公路养护工程三类甲级资质（具备公路养护三类甲级资质的外省企业需同时具备陕西省交通主管部门颁发的“外埠公路养护工程从业单位入陕从业许可证书”）； 9、具有有效的企业安全生产许可证，企业法定代表人持有省级或以上交通运输主管部门核发有效的A类安全生产考核合格证书。

说明：以联合体形式申请的，联合体各成员还须满足下列要求：

1、组成联合体的成员按专业可划分为四类，分别为：①主体工程，包括路基、路面、桥梁和隧道工程；②交通安全设施；③机电工程；④养护工程；

2、主体工程类联合体各成员均必须同时具有公路工程施工总承包壹级、公路路基工程专业承包壹级、公路路面工程专业承包壹级、桥梁工程专业承包壹级、隧道工程专业承包壹级及以上资质；

3、联合体成员总数最多不能超过4家（含），其中主体工程类的联合体成员数量最多不能超过2家（含），联合体牵头人必须是主体工程类的联合体成员；

4、联合体各成员均须满足上表第9项的要求。

资格审查条件（财务最低要求）

| 财 务 要 求 | 备注 |
| --- | --- |
| 2014年至2016年的企业年平均营业额不小于300000万元； 2014年至2016年每年的企业资产负债率均不大于85%。 | 独立申请人或联合体中主体工程类联合体各成员均须满足 |

- 资格审查条件（业绩最低要求）

业 绩 要 求

2012年（含）至今： 1、完成过至少6个一级及以上公路路基桥隧工程施工合同段任务，累计总里程不少于80公里（双幅），其中：完成过一级及以上公路桥梁工程累计总里程不少于20公里（单幅）；完成过一级及以上公路隧道工程累计总里程不少于8公里（单洞）； 2、完成过至少2个一级及以上公路路面工程合同段施工任务，且累计总里程不少于80公里（双幅）； 3、完成过至少1个一级及以上公路交通安全设施施工合同段； 4、完成过至少1个一级及以上公路机电工程施工合同段。

说明：

1、申请人所填报的路基、桥隧、路面、交安、机电工程的业绩必须已录入“全国公路建设市场信用信息管理系统”中，并可查询到，无法查询或查询不符的将不予认可。

2、申请人同时须提供查询所填报业绩相应的中标公示（网站应为行政或行业管理部门的官方网站）的链接网址及页面截图，以供招标人进行核查，无法核查或核查不一致的，招标人将不予认可。

3、以联合体形式参与的申请人，填报的业绩将根据联合体各成员所填报所有业绩按专业累计进行评审。

3.2其他要求

3.2.1具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或法定代表人为同一人的两个或两个以上法人，不可同时对本项目同一标段提出资格预审申请，否则均按废标处理；

3.2.2满足要求的申请人，可同时申请和通过2个标段的资格预审，申请2个标段的申请人，填写的人员、设备可以重复，且最终只能允许中1个标。

3.3联合体要求

本次招标 接受 联合体投标。

（1）同一专业分工中，同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定联合体的资质等级；

（2）联合体各方以及与其具有关联关系（单位负责人为同一人或存在控股、管理关系）的单位，不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本次申请。

（3）联合体各成员分工及施工范围必须在联合体协议书中明确。

3.4资格审查条件（主要机械设备最低要求）

| 工程 类别 | 设备 类别 | 序号 | 机械设备名称 | 单位 | 主要性能指标 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 路基桥梁工程 | 路基 设备 | 1 | 平地机 | 台 | PY180及以上 | 4 |
|  |  | 2 | 振动压路机 | 台 | ≥20T | 7 |
|  |  | 3 | 拖式羊角碾 | 台 | ≥22T | 2 |
|  |  | 4 | 洒水车 | 辆 | ≥8m3 | 5 |
|  |  | 5 | 推土机 | 台 | ≥160hp | 4 |
|  |  | 6 | 挖掘机 | 台 | ≥1m3 | 8 |
|  |  | 7 | 装载机 | 台 | ZL50及以上 | 8 |
|  |  | 8 | 路拌机 | 台 | ≥300KW | 4 |
|  |  | 9 | 强夯设备 | 台 | 1200KN | 4 |
|  |  | 10 | 台背液压补夯机 | 台 | 夯击能≥1200KN·M | 2 |
|  |  | 11 | 深层搅拌桩机 | 台 | 地基加固深度15米或以上 | 4 |
|  |  | 12 | 自卸汽车 | 辆 | 15T | 15 |
|  | 桥梁 设备 | 1 | 砼拌和站 | 座 | 120m3/h以上 | 3 |
|  |  | 2 | 砼泵车 | 台 | 车载泵，60m3/h及以上 | 5 |
|  |  | 3 | 砼搅拌运输车 | 台 | 8m3 | 10 |
|  |  | 4 | 冲击钻机 | 台 |  | 30 |
|  |  | 5 | 旋挖钻 | 台 |  | 5 |
|  |  | 6 | 架桥机 | 辆 | JQJ80/100(N20JQJ100/150) | 3 |
|  |  | 7 | 数控钢筋弯箍机 | 台 |  | 1 |
|  |  | 8 | 数控钢筋弯曲中心 | 台 |  | 1 |
|  |  | 9 | 数控钢筋笼成型机 | 台 |  | 1 |
|  |  | 10 | 智能张拉设备 | 套 |  | 3 |
| 路基桥梁工程 | 桥梁 设备 | 11 | 智能真空压浆设备 | 套 |  | 3 |
|  |  | 12 | 发电机组 | 台 | 150KW以上 | 4 |
|  |  | 13 | 桥面砼摊铺机 | 台 | 宽10米以上 | 4 |
|  |  | 14 | 座驾式抹光机 | 台 |  | 4 |
|  |  | 15 | 吊车 | 台 | ≥20T | 8 |
|  |  | 16 | 龙门吊 (钢筋加工场) | 套 | ≥5T | 3 |
|  |  | 17 | 龙门吊 | 套 | ≥100T | 4 |
|  |  | 18 | 挂篮（仅DZ-02标） | 台 |  | 16 |
|  |  | 19 | 电梯（墩高40m以上均需配备） |  |  |  |
|  |  | 20 | 塔吊 | 台 |  | 16 |
|  |  | 21 | 混凝土泵送（双泵管） | 套 |  | 8 |
|  |  | 22 | 连续刚构桥液压整体爬模（每模高度4.5m以上） | 套 |  | 8 |
|  |  | 23 | 自动喷淋设备 | 套 |  | 8 |
|  |  | 24 | 小型预制构件震动台 | 台 |  | 4 |
|  |  | 25 | 机械凿毛设备 | 套 | FS-11B | 4 |
|  |  | 26 | 装载机 | 台 | ZL30以上 | 6 |
|  |  | 27 | 电焊机 | 台 | 32KVA | 40 |
| 隧道 工程（DZ-01标） | 隧道 设备 | 1 | 全断面衬砌台车 | 套 | 全断面板钢板厚度10mm及以上 | 4 |
|  |  | 2 | 施工台车 | 套 |  | 4 |
|  |  | 3 | 砼喷射机 | 台 |  | 15 |
|  |  | 4 | 施工通风机 | 台 | 110 KW | 4 |
|  |  | 5 | 空压机 | 台 | 22m3以上 | 10 |
|  |  | 6 | 砼拌和站 | 座 | 90 m3/小时 | 2 |
|  |  | 7 | 发电机 | 台 | 150KW以上 | 6 |
|  |  | 8 | 注浆机 | 台 | 矿山专用 | 6 |
|  |  | 9 | 自卸汽车 | 辆 | 额定载重量不小于20T | 15 |
|  |  | 10 | 装载机 | 台 | ZL30以上 | 8 |
| 隧道 工程（DZ-02标） | 隧道 设备 | 1 | 全断面衬砌台车 | 套 | 全断面板钢板厚度10mm及以上 | 6 |
|  |  | 2 | 施工台车 | 套 |  | 6 |
|  |  | 3 | 砼喷射机 | 台 |  | 15 |
|  |  | 4 | 施工通风机 | 台 | 110 KW | 6 |
|  |  | 5 | 空压机 | 台 | 22m3以上 | 10 |
|  |  | 6 | 砼拌和站 | 座 | 90 m3/小时 | 2 |
|  |  | 7 | 发电机 | 台 | 150KW以上 | 6 |
|  |  | 8 | 注浆机 | 台 | 矿山专用 | 6 |
|  |  | 9 | 自卸汽车 | 辆 | 额定载重量不小于20T | 15 |
|  |  | 10 | 装载机 | 台 | ZL30以上 | 8 |
| 路面 工程 | 路面 设备 | 1 | 沥青拌合楼 | 套 | 4000型及以上（新旧程度90%以上，备6个冷料仓，热料仓与冷料仓对应） | 1 |
|  |  | 2 | 沥青存储罐 | 个 | 50t以上 | 4 |
|  |  | 3 | 沥青烟气净化系统 | 米 |  | 4 |
|  |  | 4 | 沥青混合料摊铺机 | 台 | 性能不低于ABG525型或中大DT1800或福格勒2100型或性能相当的设备，新旧程度90%以上 | 3 |
|  |  | 5 | 单钢轮振动压路机 | 台 | 22t及以上 | 6 |
|  |  | 6 | 双钢轮振动压路机 | 台 | 12-15T | 3 |
|  |  | 7 | 振荡压路机 | 台 | 12t及以上 | 1 |
|  |  | 8 | 小型振动压路机 | 台 | 2t及以上 | 2 |
|  |  | 9 | 轮胎压路机 | 台 | 30t及以上 | 4 |
|  |  | 10 | 铣刨机 | 台 | 2m | 1 |
|  |  | 11 | 乳化沥青洒布车 | 台 | 智能型，10m3及以上 | 1 |
|  |  | 12 | 同步碎石封层车 | 台 | 智能型，满足工程要求 | 1 |
|  |  | 13 | 稳定土拌合楼 | 套 | 全电脑控制600型及以上 | 1 |
|  |  | 14 | 稳定土摊铺机 | 台 | ABG425以上 | 2 |
|  |  | 15 | 平地机 | 台 | PY180及以上 | 2 |
|  |  | 16 | 沥青脱桶机 | 台 | 满足工程要求 | 1 |
|  |  | 17 | 改性沥青加工设备 | 套 |  | 1 |
|  |  | 18 | 发电机组 | 套 | 400KW及以上 | 2 |
|  |  | 19 | 沥青混合料转运车 | 辆 | 满足工程要求 | 1 |
|  |  | 20 | 自卸汽车 | 辆 | 装载质量≥20t | 20 |
|  |  | 21 | 装载机 | 台 | 50型 | 6 |
|  |  | 22 | 洒水车 | 辆 | 10t及以上 | 4 |
|  |  | 23 | 碎石整形机 | 台 | 500t/h | 1 |
|  |  | 24 | 制砂机 | 台 | 满足工程要求 | 1 |
|  |  | 25 | 强力清扫车 | 辆 | 满足工程要求 | 4 |
| 路面 工程 | 路面 设备 | 26 | 水泥砼拌合站 | 套 | 2HZS25及以上 | 2 |
|  |  | 27 | 三辊轴机组 | 台 | 满足工程要求 | 2 |
|  |  | 28 | 砼凿毛设备 | 台 | 满足工程要求 | 2 |
| 绿化 工程 | 绿化 设备 | 1 | 洒水车 | 辆 | 8m3及以上 | 6 |
|  |  | 2 | 装载机 | 台 | 50型 | 2 |
|  |  | 3 | 挖坑机 | 台 | 挖坑直径60-900mm | 4 |
|  |  | 4 | 喷播机 | 台 | 15kw | 2 |
|  |  | 5 | 割灌机 | 台 | 0.9kw(7000r/min) | 4 |
|  |  | 6 | 剪草机 | 台 | 剪草高度10-40cm | 6 |
|  |  | 7 | 发电机 | 台 | 5hp | 2 |
|  |  | 8 | 起吊设备 | 套 | 满足工程要求 | 2 |
| 交通安全设施工程 | 交通安全设施设备 | 1 | 热熔划线机 | 台 |  | 4 |
|  |  | 2 | 打桩机 | 台 |  | 6 |
|  |  | 3 | 拔桩机 | 台 |  | 2 |
| 机电 工程 | 机电 设备 | 1 | 发电机 | 台 | 150kw以上 | 2 |
|  |  | 2 | 升降车 | 台 | 抬升高度15m以上 | 4 |
|  |  | 3 | 吊车 | 台 | ≥20T | 2 |
|  |  | 4 | 工作车辆 | 辆 |  | 6 |
|  |  | 5 | 数据传输测定仪 | 台 |  | 2 |
|  |  | 6 | 光纤熔接机 | 台 |  | 4 |
|  |  | 7 | 地阻仪 | 台 |  | 2 |
|  |  | 8 | 混合信号示波器 | 台 |  | 2 |
|  |  | 9 | 视频信号发生器 | 台 |  | 4 |
|  |  | 10 | 网络电缆通信 分析仪 | 台 |  | 4 |
|  |  | 11 | 线缆测试仪 | 台 |  | 3 |
|  |  | 12 | 通信设备 | 套 |  | 3 |
|  |  | 13 | 拉拔试验设备 | 套 |  | 3 |

说明：1、申请人一旦中标，机械设备须根据工程进度及时进场，不低于上表所列性能指标，并不少于上表所列数量。

2、本表所列设备资格预审申请文件中不需填报，评审时不进行评分，只需按资格预审文件格式“表4-5拟投入本工程的主要机械设备承诺书”进行承诺。申请人中标后本表作为合同的组成部分为申请人进场后招标人履约检查的依据。

3.5资格审查条件（主要试验检测设备要求）

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 技术等级参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 土工类 |  |  |  |
| 1 | 电动击实仪 | 台 | 锤面直径50 mm；锤重2.5Kg或4.5kg可换； 落距305mm-457 mm可调。 备有大击实筒和小击实筒。 | 2 |
| 2 | 光电式液塑限 联合测定仪 | 台 | 100g平行锥，手动、自动均可操作 | 2 |
| 3 | 钙、镁含量测定仪 | 台 | 分辨率-石灰剂量0.1%； 水泥剂量0.1%； 有效氧化钙含量1% | 2 |
| 4 | 电动脱模器 | 台 | 全液压，最大荷载200KN | 2 |
| 5 | 反力框架 | 台 | 配50T、16T千斤顶 | 1 |
| 6 | 烘箱 | 台 | 带控温装置，精度±1℃，容积不小于220升 | 2 |
| 7 | 电子天平 | 台 | 2000g/0.01g | 2 |
| 8 | 高温炉 | 台 | 量程0-1100℃，精度±1℃ | 1 |
| 9 | 道路材料强度 试验仪及附件 | 套 | 工作台升速快50 mm/min 慢1mm/min，手动，任意控制，含测力环5个；CBR附件，浸水附件各三套 | 1 |
| 10 | 万分之一电子天平 | 台 | 200g/0.1 m g | 1 |
| 11 | 土壤颗粒分析 （含比重计） | 套 | 符合现行最新标准，配6个特殊筛 | 2 |
| 二 | 水泥及水泥混凝土、砂浆类 |  |  |  |
| 12 | 水泥负压筛析仪 | 台 | 喷嘴转速30±2r/ min负压：4000Pa-6000Pa | 1 |
| 13 | 水泥净浆搅拌机 | 台 | 公转慢62±5r/min、快125±10 r/min、 自转慢140±5 r/min、快285±10 r/min | 2 |
| 14 | 水泥新标准胶砂 搅拌机 | 台 | 搅拌叶宽135mm，锅5L | 2 |
| 15 | 新标准胶砂振动台 | 台 | 符合JC/T682-2005水泥胶砂试体成型振实台标准要求 | 2 |
| 16 | 水泥标准稠度凝结时间测定仪 | 台 | 滑动重量300±1克，符合ISO标准 | 2 |
| 17 | 雷氏法测定仪 | 套 | 砝码300g±50mg，最大膨胀值≤17.5±2.5mg | 1 |
| 18 | 沸煮箱 | 台 | 容积30L保温时间3h加热功率4KW，不锈钢内胆 | 2 |
| 19 | 软练试模 | 付 | 40×40×160（mm） | 30 |
| 20 | 水泥电动抗折机 | 台 | 加荷速度50N/S±5N/S，示值精度<±1% | 1 |
| 21 | 水泥胶砂流动度 测定仪 | 台 | 符合最新国家标准 | 2 |
| 22 | 水泥混凝土搅拌机 | 台 | 不小于60L,自由式或强制式搅拌 | 1 |
| 23 | 砂浆稠度仪 | 台 | 锥体与滑杆合重300±2g,最小刻度1mm | 1 |
| 24 | 砂浆搅拌机 | 台 | 搅拌叶转速（顺时）80±4 r/min，搅拌筒转速（逆时）60±2 r/min搅拌筒容量15L | 1 |
| 25 | 砂浆分层度仪 | 台 | 符合现行最新标准 | 1 |
| 26 | 标养室控制仪 | 套 | 含制冷、制湿，控温（20±2）℃，控湿大于95% | 1 |
| 27 | 30公斤电子称 | 台 | 30Kg/0.2g | 2 |
| 28 | 恒温恒湿养护箱 | 台 | 范围：温度0-50℃，湿度0-95%，精度：温度±0.5℃，湿度±2%，容积不小于350升 | 2 |
| 29 | 发电机 | 台 | 不低于30KW | 1 |
| 30 | 电磁混凝土振动台 | 台 | 振动时间预置，电磁吸附试模 | 1 |
| 31 | 砼贯入阻力仪 | 台 | 符合GB/T50080-2002 | 1 |
| 32 | 电子天平 | 台 | 2000 g/0.01 g | 1 |
| 33 | 含气量仪 | 套 | 满足规范要求 | 1 |
| 34 | 混凝土抗渗仪 | 套 | 满足规范要求，含抗渗试模 | 1 |
| 35 | 水泥浆稠度仪 | 套 | 不锈钢制，配秒表 | 1 |
| 三 | 集料类 |  |  |  |
| 36 | 标准漏斗 | 台 | 符合现行标准、规范 | 1 |
| 37 | 石料压碎值仪 | 台 | 水泥混凝土集料用 | 1 |
| 38 | 砂当量试验仪 | 台 | 试桶振幅203±1 mm，运动周期180次/ min±2次/min | 1 |
| 39 | 摇筛机 | 台 | 能装置Φ200mm、300mm型等各种尺寸标准筛，有定时装置 | 1 |
| 40 | 容积升 | 套 | 1、2、5、10、15、20、30、50升各一个 | 1 |
| 41 | 电子浸水天平 | 台 | 5000g /0.1g | 1 |
| 42 | 坚固性试验设备 | 套 | 三种规格网篮、水箱及试剂 | 1 |
| 四 | 力学类 |  |  |  |
| 43 | 100KN万能试验机 | 台 | 最大荷载100KN，精度一级，数字显示 | 1 |
| 44 | 300KN压力试验机 | 台 | 最大荷载300KN，精度一级，数字显示 | 1 |
| 45 | 1000KN万能试验机 | 台 | 最大荷载1000KN，精度一级，数字显示，配备各种冲头夹具含钢绞线工具 | 1 |
| 46 | 2000KN压力试验机 | 台 | 最大荷载2000 KN，精度一级，数字显示，符合GB/T50081-2002要求 | 1 |
| 47 | 金属线材反复 弯曲机 | 台 | 符合相关规程要求 | 1 |
| 48 | 钢筋标距仪 | 台 | 电动 | 1 |
| 49 | 混凝土抗折装置 | 套 | 最大抗折负荷100KN | 1 |
| 50 | 混凝土劈裂装置 | 套 | 最大抗折负荷300KN | 1 |
| 51 | 引申仪 | 套 | 标距不小于40 mm，精度0.1 mm | 1 |
| 52 | 金属材料切割机 | 台 | 满足工地试验室要求 | 1 |
| 五 | 沥青类 |  |  |  |
| 53 | 针入度仪 | 台 | 最小分度0.01mm，最大量程40mm | 1 |
| 54 | 全自动高低 温延度仪 | 台 | 最大延度150cm，延伸速度5±0.25cm/min | 1 |
| 55 | 软化点仪 | 台 | 测温范围-5-1100℃，测温精度0.1℃ 升温速率5±0.5℃/min | 1 |
| 56 | 闪燃点测定仪 | 台 | 温度范围80-400℃ | 1 |
| 57 | 马歇尔实验仪 | 台 | 上升速率50±5mm/min | 1 |
| 58 | 布洛克菲尔德旋转黏度仪（进口） | 台 | 控温范围25-200℃ | 1 |
| 59 | 沥青动力黏度 测定仪 | 台 | 测量范围0.1-0.5μPa.s | 1 |
| 60 | 路面强度试验仪 | 台 | 最大额定载荷：100KN | 1 |
| 61 | 旋转薄膜烘箱 | 台 | 加热功率2KW,圆盘架转速15±2r/min | 1 |
| 62 | 沥青密度测定 | 套 | 满足工程需要 | 1 |
| 63 | 道路标准黏度仪 | 台 | 测温精度0.1℃ | 1 |
| 64 | 马歇尔电动击实仪（大、小） | 台 | 重锤1：4536±9g 重锤2：10210±10g 击实速度：60次/min | 1 |
| 65 | 车辙成型、试验仪 | 套 | 承载车行走速度：6次往返/分 | 1 |
| 66 | 混合料理论最大 密度测定仪 | 台 | 压力范围0-100kPa | 1 |
| 67 | 测温仪 | 台 | 满足工程需要 | 1 |
| 68 | 全自动沥青抽提仪 | 台 | 额定转速：3000r/min | 1 |
| 六 | 测量及现场检测类 |  |  |  |
| 69 | 全站仪 | 台 | 不低于2mm，±2ppm | 2 |
| 70 | 水准仪 | 台 | 自动安平1.5mm/km | 6 |
| 71 | 动力触探仪 | 台 | 10 Kg锤落距50cm或63.5 Kg锤落距76cm | 1 |
| 72 | 弯沉仪 | 台 | 5.4m铸铝，含附件 | 2 |
| 73 | 泥浆三件套 | 套 | 符合现行标准 | 4 |
| 74 | 回弹仪 | 台 | 满足工程需要 | 4 |
| 75 | 钢筋保护层测定仪 | 台 | 满足工程需要 | 2 |
| 76 | 结构取芯机 | 台 | 含Φ50、Φ100钻头及连接件，张紧件、发电机、马力不小于7KW | 1 |

说明：1、申请人申报仪器设备必须满足表中所列各项技术等级参数最低要求。

2、本表所列设备资格预审申请文件中不需填报，评标时不进行评分，只需按资格预审文件格式“4-6拟配备本工程的主要材料试验、测量、质检仪器承诺书”进行承诺。申请人中标后本表作为合同的组成部分为申请人进场后招标人履约检查的依据。

3、工地试验室由承包人建设完成经监理人验收合格，所有设备均应符合现行标准试验规程,且工地试验室须通过陕西省或榆林市交通基本建设工程质量监督站验收。

- 四、评审办法

本次资格预审采用有限数量制。审查委员会依据本章规定的审查标准和程序，对通过初步审查和详细审查的资格预审申请文件进行量化打分，按得分由高到低的顺序确定通过资格预审的申请人。通过资格预审的申请人不超过资格审查办法前附表规定的数量。

| 条款号 | 条款 名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 通过资格预审的人数 | 通过初步审查和详细审查的申请人： （1）若大于6家，则通过对其资格预审申请文件量化打分，按综合得分（增加小数位数区分，保留2位小数）由高到低的顺序排序，选择前 6 名通过资格预审； （2）若不大于6家，则不再量化打分直接通过相应的家数，但（3）所述的情况除外。 （3）若少于3家申请人通过资格预审申请，则重新组织资格预审或直接进行招标。 |
| 2 | 审查 因素 | 审查标准 |
| 2.1 | 初步审查标准 | （1）申请人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致； （2）资格预审申请函有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章； （3）资格预审申请文件按照资格预审文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨； （4）提交资格预审申请文件的标段必须与购买资格预审申请文件的标段一致； （5）申请人的法定代表人身份证明或授权委托书以及所附公证书符合第二章“申请人须知”第3.2.2项规定； （6）资格预审申请文件逐页签署情况符合第二章“申请人须知”第3.3.1项规定； （7）资格预审申请文件正、副本份数符合第二章“申请人须知”第3.3.2项规定； （8）资格预审申请文件正、副本装订成册符合第二章“申请人须知”第3.3.3项规定； （9）资格预审申请人如果以联合体形式申请，符合第二章“申请人须知”第1.4.2项规定； （10）资格预审申请文件没有对招标人的权利提出削弱性或限制性要求，没有对申请人的责任和义务提出实质性修改。 |
| 2.2 | 详细审查标准 | （1）申请人具备有效的营业执照、资质证书、安全生产许可证和基本账户开户许可证； （2）申请人的资质等级符合第二章“申请人须知”第1.4.1项规定； （3）申请人的财务状况符合第二章“申请人须知”第1.4.1项规定； （4）申请人的类似项目业绩符合第二章“申请人须知”第1.4.1项规定； （5）申请人的信誉符合第二章“申请人须知”第1.4.1项规定； （6）申请人的项目经理（含备选）和项目总工（含备选）资格符合第二章“申请人须知”第1.4.1项规定； （7）申请人的其他要求符合第二章“申请人须知”第1.4.1项规定； （8）申请人在初步实施方案中承诺的质量目标、工期目标（总工期、节点工期）、安全目标均满足本标段的施工要求； （9）申请人不存在第二章“申请人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。 |

## 2.3评分标准

对通过初步审查和详细审查的申请人按以下评分因素进行评分，总分为100分，各评分因素的分值如下：

| ## 评分因素 | ## 单项分值 |
| --- | --- |
| ## 拟委任本标段的项目经理和项目总工资历 | ## 15 |
| ## 类似工程施工业绩 | ## 30 |
| ## 履约信誉 | ## 30 |
| ## 财务能力 | ## 10 |
| ## 初步实施方案 | ## 15 |
| ## 合 计 | ## 100 |

## 2.3.1 项目经理和项目总工资历评分标准（15分）

| 评分项目 |  | 分值 | 评分因素细分项及评分标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格预审条件 |  | 9 | 满足资格预审条件附录5（项目经理（含备选）和项目总工（含备选）最低要求）计9分 |  |
| 人员资历加分 | 项目经理 （含备选） （2人） | 共3分 （每人1.5分） | 职称 0.5分 | 高级或以上职称加0.5分 ，本项最多加0.5分。 |
|  |  |  | 管理经验 1分 | 每增加1个一级及以上公路路基桥隧工程施工合同段项目经理经历加0.5分，本项最多加1分。 |
|  | 项目总工 （含备选） （2人） | 共3分 （每人1.5分） | 职称 0.5分 | 高级以上职称加0.5分，本项最多加0.5分。 |
|  |  |  | 管理经验 1分 | 每增加1个一级及以上公路路基桥隧工程施工合同段项目总工经历加0.5分，本项最多加1分。 |

## 2.3.2 类似工程施工业绩评分标准（30分）

| 评分项目 |  | 分值 | 评分因素细分项及评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资格预审条件 |  | 18 | 满足资格审查条件附录3（业绩最低要求）计18分 |
| 业绩 加分 | 累计完成类似业绩总里程加分 | 6 | 除资格审查条件之外，累计完成一级及以上公路路基桥隧工程主线里程每增加1公里加0.1分，不足1公里不计，本项最多加6分。 |
|  | 累计完成桥梁工程加分 | 2 | 除资格审查条件之外，累计完成一级及以上公路桥梁工程每增加1000米（单幅）加0.2分，不足1000米不计，本项最多加2分； |
|  | 累计完成隧道工程加分 | 2 | 除资格审查条件之外，累计完成一级及以上公路隧道工程每增加1000米（单洞）加0.2分，不足1000米不计，本项最多加2分。 |
|  | 累计完成路面工程加分 | 2 | 除资格审查条件之外，累计完成一级及以上公路路面工程每增加10公里（双幅）加0.2分，不足10公里不计，本项最多加2分。 |

## 2.3.3 履约信誉评分标准（30分）

| 评分项目 | 分值 | 评分因素细分项及评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 履约信誉 | 30分 | 1、获得国家优质工程奖1个得5分；鲁班奖、詹天佑奖1个得5分；获得省、部级或以上优质工程质量证书每个得2.5分。本项最多加20分。 2、2016年度被陕西省交通运输厅信用评价等级为AA级的申请人得5分；2015年度被陕西省交通运输厅信用评价等级为AA级的申请人得3分；2014年度被陕西省交通运输厅信用评价等级为AA级的申请人得2分； 2014、2015、2016年度被陕西省交通运输厅信用评价等级为A级的申请人或无信用评价等级的申请人，不加分不减分； 2014、2015、2016年度被陕西省交通运输厅信用评价等级为B级申请人，每评价一次减5分； 2014、2015、2016年度被陕西省交通运输厅信用评价等级为C级申请人，每评价一次减10分。 本项最多得10分，最多扣减10分。 |

注：1、同一工程项目中获得多个奖项时只计最高奖项。省、部级奖项只计交通部公路交通优质工程奖，各省颁发的优质工程奖项。

- 履约信誉得分只计主体工程类所得奖项；

3、若以联合体形式申请，履约信誉得分为主体工程类联合体成员累计。

## 2.3.4财务能力评分标准（10分）

| 评分项目 |  | 分值 | 评分因素细分项及评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资格预审条件 |  | 6 | 满足资格预审条件附录2（财务最低要求）计6分 |
| 财务加分 | 年营业额加分 | 2 | 2014年至2016年营业收入平均小于30亿元不加分,大于等于50亿元加2分，其间内插（保留两位小数） |
|  | 资产负债率加分 | 2 | 2014年至2016年负债率平均大于85％不加分, 小于等于65%加2分, 其间内插（保留两位小数） |

## 注：若以联合体形式申请，财务评分为主体工程类联合体成员的平均值计算。

## 2.3.5初步实施方案评分标准（15分）

| 序号 | 内容 | 分值 | 评 分 标 准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工组织机构、总体进度计划 | 3 | 好最高计3分，较好最高计1.8分，一般最高计1.2分，缺项计0分。 |
| 2 | 质量、工期及安全目标 | 3 | 好最高计3分，较好最高计1.8分，一般最高计1.2分，缺项计0分。 |
| 3 | 对项目重点、难点工程的理解及施工方案、工艺流程 | 3 | 好最高计3分，较好最高计1.8分，一般最高计1.2分，缺项计0分。 |
| 4 | 保证措施 | 3 | 好最高计3分，较好最高计1.8分，一般最高计1.2分，缺项计0分。 |
| 5 | 养护服务工作方案 | 3 | 好最高计3分，较好最高计1.8分，一般最高计1.2分，缺项计0分。 |

五、招标人联系方式

招标人：陕西路桥集团有限公司

地  址：西安市南二环180号

联系人：东 工

电  话：029-83118891